Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

      - Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z licencjami do oprogramowania, dostarczenie instrukcji obsługi oraz udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt (karty gwarancyjne producenta) w celu wyposażenia pracowników Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym:

- Część 1 zamówienia:

- Komputer przenośny Typ 1 wraz z oprogramowaniem i replikatorem portów o wartości jednostkowej brutto poniżej 6000 zł                                       –  75 szt.

- Komputer przenośny Typ 2 wraz z oprogramowaniem i replikatorem portów o wartości jednostkowej brutto poniżej 5000 zł                                         – 6 szt.

- Monitor o wartości jednostkowej brutto poniżej 800 zł                            - 81 szt.

- Część 2 zamówienia:

a) Komputer przenośny Typ 3 wraz z oprogramowaniem i replikatorem portów o  wartości jednostkowej brutto poniżej 5000 zł                                                 - 24 szt.

b) Monitor o wartości jednostkowej brutto poniżej 1000 zł 		     – 24 szt.

3) Część 3 zamówienia: Komputer przenośny Typ 4 wraz z oprogramowaniem o wartości jednostkowej brutto poniżej 7000 zł                                                                            - 3 szt.

4) Część 4 zamówienia: Dyski wewnętrzne SSD o wartości jednostkowej brutto poniżej 160 zł          			 	  		  		               - 100 szt.

      - Minimalne parametry techniczno – jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone szczegółowo w tabelach poniżej, odpowiednio dla każdej z części.

      - Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad oraz musi spełniać minimalne parametry techniczne i jakościowe określone w tabelach poniżej.

      - Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją producenta na okres zależny od typu sprzętu, podany w tabelach określających wymagania. W tabelach podano też inne specyficzne dla danego rodzaju sprzętu wymagania gwarancyjne. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu.

      - W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wykonania naprawy sprzętu w terminach i na warunkach określonych w niniejszym dokumencie i w umowie.

      - Naprawy będą dokonywane w miejscu użytkowania sprzętu (obszar całej Polski, a w przypadku komputerów przenośnych obszar Unii Europejskiej) lub poza nim, jeżeli dokonanie naprawy w miejscu użytkownika sprzętu komputerowego okaże się niemożliwe.

      - Zamawiający nie ponosi kosztów naprawy sprzętu (w szczególności usług, części, sprzętu zastępczego i transportu), w razie wątpliwości wszelkie koszty związane z naprawą obciążają Wykonawcę.

      - Naprawa sprzętu, z wyłączeniem komputerów przenośnych (dla których w tabelach w części „komputer przenośny wraz z oprogramowaniem” ustalono inne warunki naprawy), nastąpi najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od reakcji. W przypadku komputerów przenośnych naprawa nastąpi najpóźniej następnego dnia roboczego od reakcji. Czas reakcji w ramach gwarancji: od momentu zgłoszenia – do końca następnego dnia roboczego. W przypadku naprawy trwającej ponad 2 dni robocze, Wykonawca zapewni na czas naprawy (najpóźniej w 3 dniu roboczym od zgłoszenia) sprzęt o  parametrach nie gorszych, jak naprawiany. Jako dzień roboczy rozumiany jest każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 8:30 – 16:30.

      - W przypadku niemożliwości dokonania naprawy, Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy sprzęt o  parametrach takich samych lub wyższych, jak uszkodzony, w terminie 14 dni od zgłoszenia. Odbiór nowego sprzętu zostanie potwierdzony protokołem odbioru.

      - Wykonanie naprawy nie spowoduje utraty gwarancji. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę utraty gwarancji wszelkie koszty i obowiązki wynikające z gwarancji przechodzą na Wykonawcę.

      - Rozbudowa sprzętu przez pracowników Zamawiającego nie spowoduje utraty gwarancji na pozostałe elementy.

      - Wykonawca lub producent oferowanego sprzętu zapewni wysoki poziom wsparcia technicznego, co zostanie potwierdzone przez:

- Udostępnienie na witrynie producenta lub innej wskazanej przez Wykonawcę pełnej dokumentacji użytkowej i technicznej sprzętu, co najmniej w języku polskim lub angielskim,

- Udostępnienie na witrynie producenta lub innej wskazanej przez Wykonawcę wszystkich sterowników, oprogramowania i uaktualnień. System udostępniony użytkownikom na witrynie producenta lub innej wskazanej przez Wykonawcę musi automatycznie wyszukiwać i udostępniać do ściągnięcia komplet oprogramowania i dokumentacji właściwych tylko dla konkretnego sprzętu, zidentyfikowanego przez numer fabryczny lub numer modelu. Do oferty należy dołączyć link do właściwej strony,

- Utrzymywanie polskojęzycznej infolinii technicznej, w celu przyjmowania zgłoszeń serwisowych, co najmniej w godzinach 9-17, we wszystkie dni robocze, bezpłatnej lub w cenie połączenia lokalnego w całej Polsce, począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu,

  - Zapewnienie przyjmowania zgłoszeń serwisowych poprzez stronę WWW poza godzinami zgłoszeń telefonicznych, z możliwością śledzenia stanu ich realizacji, począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu,

  - Zapewnienie podjęcia napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych na terenie całej Polski i Unii Europejskiej, na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

      - Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy sprzętu link do właściwej strony producenta zawierającej informacje, o których mowa w punkcie „Wsparcie techniczne” tabeli określających minimalne parametry techniczno - jakościowe przedmiotu zamówienia.

      - Wszystkie oferowane urządzenia elektryczne muszą być oznaczone znakiem CE.

      - Wszystkie komputery wraz z oprogramowaniem powinny spełniać standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych w zakresie sprzętu informatycznego ogólnego przeznaczenia, zgodne z dokumentem https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/55001/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf

Tabele – minimalne parametry techniczno – jakościowe przedmiotu zamówienia

Część 1

- Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem i  replikatorem portów o wartości jednostkowej brutto poniżej 6000 zł                              - 75 szt.

Laptop

| Konfiguracja minimalna Zamawiającego |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Typ | Komputer przenośny typu notebook. |
| - 2. | Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do sieci Internet oraz poczty elektronicznej |
| - 4. | Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, w architekturze x64, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniejszy niż 8000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
|  | Wyświetlacz | Wyświetlacz IPS 13,3"-14,1”, matowy, z podświetleniem LED, rozdzielczość minimum 1920 x 1080 pikseli. |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX12, Shader 4.1 Posiadająca min. 12EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode. |
| - 7. | Pamięć | Min. 8 GB z możliwością rozszerzenia do min. 32GB |
|  | Dysk twardy | SSD min. 480 GB |
|  | Napęd optyczny | DVD+/-RW, Zewnętrzny na USB |
|  | Karta sieciowa | LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną |
|  | Dodatkowa komunikacja bezprzewodowa (minimum) | Wi-Fi 802.11 min. b/g/n/ac Wbudowany Bluetooth min. 4.0 Wbudowany modem WWAN 4G LTE |
|  | Kamera | Wbudowana kamera Internetowa (WebCam) |
|  | Klawiatura | Klawiatura w układzie QWERTY, podświetlana |
|  | Touch Pad | Płytka dotykowa |
|  | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa High Definition zintegrowana, wbudowane głośniki stereo, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio, wejście mikrofonu stereo, zintegrowany mikrofon |
|  | Bezpieczeństwo | Moduł TPM Wbudowany lub zewnętrzny czytnik SmartCard. Czytnik linii papilarnych. Stalowy zaczep do blokady „typu Kensington” lub równoważny. Hasła administratora i użytkownika. Linka zabezpieczająca „typu Kensington” lub równoważny, kompatybilna z wejściem znajdującym się na obudowie komputera oraz z możliwością rejestracji i odtworzenia klucza przez producenta w razie jego utraty. Filtr prywatyzujący na ekran laptopa oraz osłonka na kamerkę w laptopie. |
|  | Obudowa | Obudowa typu business, wzmocniona, przetestowana według normy MIL-STD 810G |
|  | Bateria | Litowo-polimerowa lub litowo-jonowa |
|  | Minimalny czas pracy na baterii | 8 godzin (bez wymiany i doładowania). |
|  | Porty/złącza(minimum): | 1x DisplayPort i/lub 1x HDMI 2x USB min. 3.0 1x USB typu C RJ-45 1x Słuchawki, mikrofon (lub port 2 w 1) Wbudowany lub zewnętrzny czytnik kart multimedialnych (kart pamięci) Możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów |
|  | Waga | Nie większa niż 1,6 kg |
|  | Zasilacz sieciowy | Zasilacz zewnętrzny 100/240 V 50Hz + kable, z technologią szybkiego ładowania, o dużej sprawności energetycznej i o minimalnym poborze mocy, przeznaczony do stosowania z oferowanym notebookiem |
|  | Kabel sieciowy | Złącza RJ45 długość min. 5m, kat. 5e lub wyższej. |
|  | Dodatkowe wymagania sprzętowe | Notebook z płytą wspomagającą technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości; Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, dysk wersja BIOS płyty głównej; b) zdalną konfigurację ustawień BIOS, c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; d) zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego; e) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. f) technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) g) nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. h) wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego i) sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji. |
|  | Oprogramowanie i nośniki | System operacyjny System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL lub równoważny*1 - Licencja Microsoft Windows 10 Professional – niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego ani rejestracji telefonicznej czy przez Internet. - Dostarczone oprogramowanie musi posiadać oryginalne atrybuty autentyczności. - Preinstalowany na dostarczonym sprzęcie system operacyjny lub dołączony nośnik odtworzeniowy (system recovery) stanu fabrycznego oprogramowania Do zarządzania - Dedykowany agent integrujący się z popularnymi systemami do centralnego zarządzania komputerami osobistymi, a ponadto dołączone oprogramowanie centralnej konsoli zarządzającej, pozwalającej na zdalną konfigurację BIOS (jak zmiana haseł, archiwizacja i aktualizacja BIOS dla pojedynczego komputera i dla grupy komputerów, modyfikacja sekwencji bootowania, zmiana numeru inwentarzowego) oraz monitorowanie i diagnozowanie stanu komputera, w tym wysyłanie do centralnego systemu zarządzania informacji o typie i stanie komponentów (procesor, pamięć, HDD-SMART, płyta główna, temperatura, wentylatory, numer seryjny komputera). Oprogramowanie inne - Oprogramowanie Crypto Service Provider do czytnika kart SmartCard. |
|  | Certyfikaty i oświadczenia | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10. Deklaracja zgodności CE. Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu oraz serwisu Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu |
|  | Wsparcie techniczne | Dostępne na witrynie producenta sprzętu informacje techniczne dotyczące oferowanego produktu. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. Link do właściwej strony zawierającej w/w należy dostarczyć w najpóźniej w dniu dostawy sprzętu do Zamawiającego. |
|  | Gwarancja | Gwarancja minimum 36 miesięcy (on-site) obowiązująca w Polsce. Naprawy w miejscu używania najpóźniej następnego dnia roboczego od reakcji, na obszarze Unii Europejskiej. Nie dopuszcza się żadnych martwych pikseli wyświetlacza. Uszkodzone dyski twarde pozostają u Zamawiającego. |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Urządzenie typu „replikator portów” lub „stacja dokująca”, w pełni kompatybilne z oferowanym notebookiem, współpracujące z dedykowanym złączem komputera lub podłączane za pomocą złącza USB typu C i umożliwiające dołączenie urządzeń zewnętrznych: myszki, klawiatury, monitora, głośników, sieci komputerowej i zasilającej. Replikator portów powinien zawierać, co najmniej 4 gniazda USB w tym min. 3 gniazda USB 3.0, oraz min. dwa wyjścia cyfrowe DisplayPort i/lub Mini DisplayPort i/lub HDMI. Dedykowany zasilacz w zestawie. |
|  | Myszka | Optyczna, USB z rolką przewijania, |
|  | Klawiatura dodatkowa | Typ QWERTY, 101/102 klawisze, USB, |
|  | Kompatybilność | Pełna kompatybilność z zestawem narzędzi Microsoft System Center: - System Center Configuration Manager: producent sprzętu musi zapewnić darmowy dostęp do bazy ze sterownikami urządzeń, aktualizacjami dla BIOS oraz Firmware sprzętu. |

- Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem i  replikatorem portów o wartości jednostkowej brutto poniżej 5000 zł                               - 6 szt.

Laptop

| Konfiguracja minimalna Zamawiającego |  |  |
| --- | --- | --- |
| - . | Typ | Komputer przenośny typu notebook. |
| - 2. | Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do sieci Internet oraz poczty elektronicznej |
| - 4. | Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, w architekturze x64, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniejszy niż 7000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
|  | Wyświetlacz | Wyświetlacz IPS 13,3"-14,1”, matowy, z podświetleniem LED, rozdzielczość minimum 1920 x 1080 pikseli. |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX12, Shader 4.1 Posiadająca min. 12EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode. |
| - 7. | Pamięć | Min. 8 GB z możliwością rozszerzenia do min. 32GB |
|  | Dysk twardy | SSD min. 240 GB |
|  | Napęd optyczny | DVD+/-RW, Zewnętrzny na USB |
|  | Karta sieciowa | LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną |
|  | Dodatkowa komunikacja bezprzewodowa (minimum) | Wi-Fi 802.11 min. b/g/n/ac Wbudowany Bluetooth min. 4.0 Wbudowany modem WWAN 4G LTE |
|  | Kamera | Wbudowana kamera Internetowa (WebCam) |
|  | Klawiatura | Klawiatura w układzie QWERTY, podświetlana |
|  | Touch Pad | Płytka dotykowa |
|  | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa High Definition zintegrowana, wbudowane głośniki stereo, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio, wejście mikrofonu stereo, zintegrowany mikrofon |
|  | Bezpieczeństwo | Moduł TPM Wbudowany lub zewnętrzny czytnik SmartCard. Czytnik linii papilarnych. Stalowy zaczep do blokady „typu Kensington” lub równoważny. Hasła administratora i użytkownika. Linka zabezpieczająca „typu Kensington” lub równoważny, kompatybilna z wejściem znajdującym się na obudowie komputera oraz z możliwością rejestracji i odtworzenia klucza przez producenta w razie jego utraty. Filtr prywatyzujący na ekran laptopa, oraz osłonka na kamerkę w laptopie. |
|  | Obudowa | Obudowa typu business, wzmocniona, przetestowana według normy MIL-STD 810G |
|  | Bateria | Litowo-polimerowa lub litowo-jonowa |
|  | Minimalny czas pracy na baterii | 8 godzin (bez wymiany i doładowania). |
|  | Porty/złącza(minimum): | 1x DisplayPort i/lub 1x HDMI 2x USB min. 3.0 1x USB typu C RJ-45 1x Słuchawki, mikrofon (lub port 2 w 1) Wbudowany lub zewnętrzny czytnik kart multimedialnych (kart pamięci) Możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów |
|  | Waga | Nie większa niż 1,6 kg |
|  | Zasilacz sieciowy | Zasilacz zewnętrzny 100/240 V 50Hz + kable, z technologią szybkiego ładowania, o dużej sprawności energetycznej i o minimalnym poborze mocy, przeznaczony do stosowania z oferowanym notebookiem |
|  | Kabel sieciowy | Złącza RJ45 długość min. 5m, kat. 5e lub wyższej. |
|  | Dodatkowe wymagania sprzętowe | Notebook z płytą wspomagającą technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości; Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, dysk wersja BIOS płyty głównej; b) zdalną konfigurację ustawień BIOS, c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; d) zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego; e) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. f) technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) g) nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. h) wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. i) sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji. |
|  | Oprogramowanie i nośniki | System operacyjny System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL lub równoważny*1 - Licencja Microsoft Windows 10 Professional – niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego ani rejestracji telefonicznej czy przez Internet. - Dostarczone oprogramowanie musi posiadać oryginalne atrybuty autentyczności. - Preinstalowany na dostarczonym sprzęcie system operacyjny lub dołączony nośnik odtworzeniowy (system recovery) stanu fabrycznego oprogramowania Do zarządzania - Dedykowany agent integrujący się z popularnymi systemami do centralnego zarządzania komputerami osobistymi, a ponadto dołączone oprogramowanie centralnej konsoli zarządzającej, pozwalającej na zdalną konfigurację BIOS (jak zmiana haseł, archiwizacja i aktualizacja BIOS dla pojedynczego komputera i dla grupy komputerów, modyfikacja sekwencji bootowania, zmiana numeru inwentarzowego) oraz monitorowanie i diagnozowanie stanu komputera, w tym wysyłanie do centralnego systemu zarządzania informacji o typie i stanie komponentów (procesor, pamięć, HDD-SMART, płyta główna, temperatura, wentylatory, numer seryjny komputera). Oprogramowanie inne - Oprogramowanie Crypto Service Provider do czytnika kart SmartCard. |
|  | Certyfikaty i oświadczenia | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10. Deklaracja zgodności CE. Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu oraz serwisu. Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu. |
|  | Wsparcie techniczne | Dostępne na witrynie producenta sprzętu informacje techniczne dotyczące oferowanego produktu. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. Link do właściwej strony zawierającej w/w należy dostarczyć w najpóźniej w dniu dostawy sprzętu do Zamawiającego. |
|  | Gwarancja | Gwarancja minimum 36 miesięcy (on-site) obowiązująca w Polsce. Naprawy w miejscu używania najpóźniej następnego dnia roboczego od reakcji, na obszarze Unii Europejskiej. Nie dopuszcza się żadnych martwych pikseli wyświetlacza. Uszkodzone dyski twarde pozostają u Zamawiającego. |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Urządzenie typu „replikator portów” lub „stacja dokująca”, w pełni kompatybilne z oferowanym notebookiem, współpracujące z dedykowanym złączem komputera lub podłączane za pomocą złącza USB typu C i umożliwiające dołączenie urządzeń zewnętrznych: myszki, klawiatury, monitora, głośników, sieci komputerowej i zasilającej. Replikator portów powinien zawierać, co najmniej 4 gniazda USB w tym min. 3 gniazda USB 3.0, oraz min. dwa wyjścia cyfrowe DisplayPort i/lub Mini DisplayPort i/lub HDMI. Dedykowany zasilacz w zestawie. |
|  | Myszka | Optyczna, USB z rolką przewijania, |
|  | Klawiatura dodatkowa | Typ QWERTY, 101/102 klawisze, USB, |
|  | Kompatybilność | Pełna kompatybilność z zestawem narzędzi Microsoft System Center: - System Center Configuration Manager: producent sprzętu musi zapewnić darmowy dostęp do bazy ze sterownikami urządzeń, aktualizacjami dla BIOS oraz Firmware sprzętu. |

- Monitor o wartości jednostkowej brutto poniżej 800 zł       - 81 szt.

| Konfiguracja minimalna Zamawiającego |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przekątna ekranu: | Min. 23,6” |
| 2. | Technologia ekranu: | LED |
| 3. | Rozdzielczość: | Min. 1920x1080 pikseli (matryca) przy 60 Hz. |
| 4. | Format obrazu | Panoramiczny (Widescreen) |
| 5. | Kontrast: | Min. 1000:1 |
| 6. | Jasność: | Min. 250 Cd/m2 |
| 7. | Łączny czas reakcji matrycy | Maksymalnie 6 ms |
| 8. | Kąty widzenia: | Min. 160º, przy współczynniku kontrastu (CR) 10:1. |
| 9. | Złącza | - Co najmniej dwa cyfrowe złącza typu: DVI, Display Port, HDMI, (Przewody w zestawie) - Złącze Audio (Przewody w zestawie) |
| 10. | Głośniki stereo | Wbudowane lub montowane na obudowie monitora w miejscu przewidzianym przez producenta monitora. |
| 11. | Zasilacz | Zintegrowany w obudowie, 230V 50Hz. |
| 12. | Hub USB | Wbudowany w obudowę, minimum 2 porty USB 2.0. |
| 13. | Pobór mocy | Max 45W podczas pracy, max 2 W podczas czuwania. |
| 14. | Regulacja | Przechył do tyłu min. 0-20º, regulacja wysokości min. 100 mm. |
| 15. | Certyfikaty i oświadczenia | Oferowany model monitorów muszą posiadać: - Zaświadczenie potwierdzające spełnianie normy jakościowej TCO 7.0 Media Displays lub nowszej. - Deklaracja producenta spełnienia przez sprzęt wymaganych norm CE. |
| 16. | Przewody | Komplet przewodów do wszystkich złączy monitora, długość min. 1.5m. |
| 17. | Wsparcie Techniczne | Dostępne na witrynie producenta sprzętu informacje techniczne dotyczące oferowanego produktu. |
| 18. | Gwarancja | Min. 36 miesięcy na miejscu u klienta (on-site). Nie dopuszcza się żadnych martwych pikseli. |

Część 2

- Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem i  replikatorem portów o wartości jednostkowej brutto poniżej 5000 zł     - 24 szt.

Laptop

| Konfiguracja minimalna Zamawiającego |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Typ | Komputer przenośny typu notebook. |
| - 2. | Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do sieci Internet oraz poczty elektronicznej |
| - 4. | Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, w architekturze x64, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniejszy niż 7000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
|  | Wyświetlacz | Wyświetlacz 13,3"-14,1”, matowy, z podświetleniem LED, rozdzielczość minimum 1920 x 1080 pikseli. |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 Posiadająca min. 12EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode. |
| - 7. | Pamięć | Min. 8 GB z możliwością rozszerzenia do min. 32GB |
|  | Dysk twardy | SSD min. 240 GB |
|  | Napęd optyczny | DVD+/-RW, Zewnętrzny na USB |
|  | Karta sieciowa | LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną |
|  | Dodatkowa komunikacja bezprzewodowa (minimum) | Wi-Fi 802.11 min. b/g/n/ac Wbudowany Bluetooth min. 4.0 Wbudowany modem WWAN 4G LTE |
|  | Kamera | Wbudowana kamera Internetowa (WebCam) |
|  | Klawiatura | Klawiatura w układzie QWERTY, podświetlana |
|  | Touch Pad | Płytka dotykowa |
|  | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa High Definition zintegrowana, wbudowane głośniki stereo, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio, wejście mikrofonu stereo, zintegrowany mikrofon |
|  | Bezpieczeństwo | Moduł TPM Wbudowany lub zewnętrzny czytnik SmartCard. Czytnik linii papilarnych. Stalowy zaczep do blokady „typu Kensington” lub równoważny. Hasła administratora i użytkownika Linka zabezpieczająca „typu Kensington” lub równoważny, kompatybilna z wejściem znajdującym się na obudowie komputera, oraz z możliwością rejestracji i odtworzenia klucza przez producenta w razie jego utraty. Filtr prywatyzujący na ekran laptopa, oraz osłonka na kamerkę w laptopie. |
|  | Obudowa | Obudowa typu business, wzmocniona, przetestowana według normy MIL-STD 810G |
|  | Bateria | Litowo-polimerowa lub litowo-jonowa |
|  | Minimalny czas pracy na baterii | 8 godzin (bez wymiany i doładowania). |
|  | Porty/złącza(minimum): | 1x DisplayPort i/lub 1x HDMI 2x USB min. 3.0 1x USB typu C RJ-45 1x Słuchawki, mikrofon (lub port 2 w 1) Wbudowany lub zewnętrzny czytnik kart multimedialnych (kart pamięci) Możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów |
|  | Waga | Nie większa niż 1,6 kg |
|  | Zasilacz sieciowy | Zasilacz zewnętrzny 100/240 V 50Hz + kable, z technologią szybkiego ładowania, o dużej sprawności energetycznej i o minimalnym poborze mocy, przeznaczony do stosowania z oferowanym notebookiem |
|  | Kabel sieciowy | Złącza RJ45 długość min. 5m, kat. 5e lub wyższej. |
|  | Dodatkowe wymagania sprzętowe | Notebook z płytą wspomagającą technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości; Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, dysk wersja BIOS płyty głównej; b) zdalną konfigurację ustawień BIOS, c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; d) zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego; e) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. f) technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) g) nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. h) wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego i) sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji. |
|  | Oprogramowanie i nośniki | System operacyjny System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL lub równoważny*1 - Licencja Microsoft Windows 10 Professional – niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego ani rejestracji telefonicznej czy przez Internet. - Dostarczone oprogramowanie musi posiadać oryginalne atrybuty autentyczności. - Preinstalowany na dostarczonym sprzęcie system operacyjny lub dołączony nośnik odtworzeniowy (system recovery) stanu fabrycznego oprogramowania Do zarządzania - Dedykowany agent integrujący się z popularnymi systemami do centralnego zarządzania komputerami osobistymi, a ponadto dołączone oprogramowanie centralnej konsoli zarządzającej, pozwalającej na zdalną konfigurację BIOS (jak zmiana haseł, archiwizacja i aktualizacja BIOS dla pojedynczego komputera i dla grupy komputerów, modyfikacja sekwencji bootowania, zmiana numeru inwentarzowego) oraz monitorowanie i diagnozowanie stanu komputera, w tym wysyłanie do centralnego systemu zarządzania informacji o typie i stanie komponentów (procesor, pamięć, HDD-SMART, płyta główna, temperatura, wentylatory, numer seryjny komputera). Oprogramowanie inne - Oprogramowanie Crypto Service Provider do czytnika kart SmartCard. |
|  | Certyfikaty i oświadczenia | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10. Deklaracja zgodności CE. Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu oraz serwisu Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu |
|  | Wsparcie techniczne | Dostępne na witrynie producenta sprzętu informacje techniczne dotyczące oferowanego produktu. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. Link do właściwej strony zawierającej w/w należy dostarczyć w najpóźniej w dniu dostawy sprzętu do Zamawiającego. |
|  | Gwarancja | Gwarancja minimum 36 miesięcy (on-site) obowiązująca w Polsce. Naprawy w miejscu używania najpóźniej następnego dnia roboczego od reakcji, na obszarze Unii Europejskiej. Nie dopuszcza się żadnych martwych pikseli wyświetlacza. Uszkodzone dyski twarde pozostają u Zamawiającego. |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Urządzenie typu „replikator portów” lub „stacja dokująca”, w pełni kompatybilne z oferowanym notebookiem, współpracujące z dedykowanym złączem komputera lub podłączane za pomocą złącza USB typu C i umożliwiające dołączenie urządzeń zewnętrznych: myszki, klawiatury, monitora, głośników, sieci komputerowej i zasilającej. Replikator portów powinien zawierać, co najmniej 4 gniazda USB w tym min. 3 gniazda USB 3.0, oraz min. dwa wyjścia cyfrowe DisplayPort i/lub Mini DisplayPort i/lub HDMI. Dedykowany zasilacz w zestawie. |
|  | Myszka | Optyczna, USB z rolką przewijania, |
|  | Klawiatura dodatkowa | Typ QWERTY, 101/102 klawisze, USB, |
|  | Kompatybilność | Pełna kompatybilność z zestawem narzędzi Microsoft System Center: - System Center Configuration Manager: producent sprzętu musi zapewnić darmowy dostęp do bazy ze sterownikami urządzeń, aktualizacjami dla BIOS oraz Firmware sprzętu. |

Monitor o wartości jednostkowej brutto poniżej 1000 zł 	– 24 szt.

| Konfiguracja minimalna Zamawiającego |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przekątna ekranu: | Min. 23,6” |
| 2. | Technologia ekranu: | LED |
| 3. | Rozdzielczość: | Min. 1920x1080 pikseli (matryca) przy 60 Hz. |
| 4. | Format obrazu | Panoramiczny (Widescreen) |
| 5. | Kontrast: | Min. 1000:1 |
| 6. | Jasność: | Min. 250 Cd/m2 |
| 7. | Łączny czas reakcji matrycy | Maksymalnie 6 ms |
| 8. | Kąty widzenia: | Min. 160º, przy współczynniku kontrastu (CR) 10:1. |
| 9. | Złącza | - Co najmniej dwa cyfrowe złącza typu: DVI, Display Port, HDMI, (Przewody w zestawie) - Złącze Audio (Przewody w zestawie) |
| 10. | Głośniki stereo | Wbudowane lub montowane na obudowie monitora w miejscu przewidzianym przez producenta monitora. |
| 11. | Zasilacz | Zintegrowany w obudowie, 230V 50Hz. |
| 12. | Hub USB | Wbudowany w obudowę, minimum 2 porty USB 2.0. |
| 13. | Pobór mocy | Max 45W podczas pracy, max 2 W podczas czuwania. |
| 14. | Regulacja | Przechył do tyłu min. 0-20º, regulacja wysokości min. 100 mm. |
| 15. | Certyfikaty i oświadczenia | Oferowany model monitorów muszą posiadać: - Zaświadczenie potwierdzające spełnianie normy jakościowej TCO 7.0 Media Displays lub nowszej. - Deklaracja producenta spełnienia przez sprzęt wymaganych norm CE. |
| 16. | Przewody | Komplet przewodów do wszystkich złączy monitora, długość min. 1.5m. |
| 17. | Wsparcie Techniczne | Dostępne na witrynie producenta sprzętu informacje techniczne dotyczące oferowanego produktu. |
| 18. | Gwarancja | Min. 36 miesięcy na miejscu u klienta (on-site). Nie dopuszcza się żadnych martwych pikseli. |

Część 3

Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem o wartości jednostkowej brutto poniżej 7000 zł                                                                                                                               - 3 szt.

Laptop

| Konfiguracja minimalna Zamawiającego |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Typ | Komputer przenośny typu notebook. |
| - 2. | Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do sieci Internet oraz poczty elektronicznej |
| - 4. | Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, w architekturze x64, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniejszy niż 7500 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
|  | Wyświetlacz | Wyświetlacz IPS o przekątnej max. 12,5”, matowy, z podświetleniem LED, rozdzielczość minimum 1920 x 1080 pikseli. |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 Posiadająca min. 12EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode. |
| - 7. | Pamięć | Min. 8 GB |
|  | Dysk twardy | SSD min. 240 GB |
|  | Dodatkowa komunikacja bezprzewodowa (minimum) | Wi-Fi 802.11 min. b/g/n/ac Wbudowany Bluetooth min. 4.0 |
|  | Kamera | Wbudowana kamera Internetowa (WebCam) |
|  | Klawiatura | Klawiatura w układzie QWERTY, wyspowa, podświetlana |
|  | Touch Pad | Płytka dotykowa |
|  | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa High Definition zintegrowana, wbudowane głośniki stereo, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio, wejście mikrofonu stereo, zintegrowany mikrofon |
|  | Bezpieczeństwo | Moduł TPM, Czytnik linii papilarnych, Stalowy zaczep do blokady „typu Kensington” lub równoważny, Hasła administratora i użytkownika, Linka zabezpieczająca „typu Kensington” lub równoważny, kompatybilna z wejściem znajdującym się na obudowie komputera, oraz z możliwością rejestracji i odtworzenia klucza przez producenta w razie jego utraty, Filtr prywatyzujący na ekran laptopa oraz osłonka na kamerkę w laptopie |
|  | Obudowa | Obudowa typu business, wzmocniona, przetestowana według normy MIL-STD 810G |
|  | Bateria | Litowo-polimerowa lub litowo-jonowa |
|  | Minimalny czas pracy na baterii | 10 godzin (bez wymiany i doładowania). |
|  | Porty/złącza(minimum): | 1x DisplayPort i/lub 1x HDMI 2x USB min. 3.0 1x USB typu C 1x Słuchawki, mikrofon (lub port 2 w 1) Czytnik kart multimedialnych (kart pamięci) Możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów |
|  | Waga | Nie większa niż 1,2 kg |
|  | Zasilacz sieciowy | Zasilacz zewnętrzny 100/240 V 50Hz + kable, z technologią szybkiego ładowania, o dużej sprawności energetycznej i o minimalnym poborze mocy, przeznaczony do stosowania z oferowanym notebookiem |
|  | Dodatkowe wymagania sprzętowe | Notebook z płytą wspomagającą technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości; |
|  | Oprogramowanie i nośniki | System operacyjny System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL lub równoważny*1 - Licencja Microsoft Windows 10 Professional – niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego ani rejestracji telefonicznej czy przez Internet. - Dostarczone oprogramowanie musi posiadać oryginalne atrybuty autentyczności. - Preinstalowany na dostarczonym sprzęcie system operacyjny lub dołączony nośnik odtworzeniowy (system recovery) stanu fabrycznego oprogramowania |
|  | Certyfikaty i oświadczenia | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10. Deklaracja zgodności CE. Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu oraz serwisu Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu |
|  | Wsparcie techniczne | Dostępne na witrynie producenta sprzętu informacje techniczne dotyczące oferowanego produktu. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. Link do właściwej strony zawierającej w/w należy dostarczyć w najpóźniej w dniu dostawy sprzętu do Zamawiającego. |
|  | Gwarancja | Gwarancja minimum 36 miesięcy (on-site) obowiązująca w Polsce. Nie dopuszcza się żadnych martwych pikseli wyświetlacza. Uszkodzone dyski twarde pozostają u Zamawiającego. |
|  | Kompatybilność | Pełna kompatybilność z zestawem narzędzi Microsoft System Center: - System Center Configuration Manager: producent sprzętu musi zapewnić darmowy dostęp do bazy ze sterownikami urządzeń, aktualizacjami dla BIOS oraz Firmware sprzętu. |

Część 4

Dyski wewnętrzne SSD o wartości jednostkowej brutto poniżej 160 zł                     - 100 szt.

Pojemność min 240 GB

Interfejs: SATA III

Format: 2,5”

Maksymalna prędkość odczytu [MB/s]: min. 530

Maksymalna prędkość zapisu [MB/s]: min. 440

Ilekroć w OPZ jest wskazany znak towarowy, nazwa własna, patent, pochodzenie lub źródło lub proces, który charakteryzuje produkt, Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. W odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych opisanych w OPZ, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.

*1 Za oprogramowanie równoważne Microsoft Windows 10 Pro (PL) uznaje się oprogramowanie, które spełnia następujące wymagania:

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi);

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;

- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta;

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;

- Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego;

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika;

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Wbudowany system pomocy w języku polskim;

- Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt;

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

- Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;

- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi, tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe;

- Udostępnianie modemu;

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;

- Możliwość przywracania plików systemowych;

- System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików, itp.)

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).